# 附件2

《兴业银行广州分行网点宣传屏幕设备集中框架采购项目》供应商征集反馈材料-公司名称（全称）

# 目录指引（请报名供应商据实修改）

# 第一部分 对应页码P1-P20

# 第二部分 对应页码P21-P30

# 第三部分 对应页码P31-P40

# 第四部分 对应页码P41-P50

- 项目要求应答部分

请供应商填写“是否满足”和“基本情况说明”列

| 审核事项 | 是否满足 （是/否） | 基本情况说明 |
| --- | --- | --- |
| 一、采购需求及资格要求 |  |  |
| 1.1采购需求 根据我行业务发展需要，对我行2025年度的网点宣传屏幕设备开展集中框架采购，包括设备供货、安装、调试、维护保养和技术支持等。本次框架采购的产品包括49寸广告屏（壁挂）、55寸广告屏（壁挂）、65寸广告屏（壁挂）、65寸广告屏（落地）、43寸橱窗双面广告屏、55寸3*3拼接屏、55寸2*2拼接屏、LED屏（户外P6）、营业厅透明屏、播放盒子。 本次集中采购只确定设备单价，后续我行根据业务发展情况陆续分次采购。 |  |  |
| 1.2技术要求 |  |  |
| 1.2.1 49寸广告屏（壁挂）：49 寸广告屏一体机，液晶面板。最低配置要求:处理器I3、内存4G、SSD 硬盘128G。可安装 win10操作系统，带网口、USB 口、HDMI接口，可支持横或竖安装，包运输安装及调试。 |  |  |
| 1.2.2 55寸广告屏（壁挂）：55 寸广告屏一体机，液晶面板。最低配置要求:处理器I3、内存4G、SSD 硬盘128G。可安装 win10操作系统，带网口、USB 口、HDMI接口，可支持横或竖安装，包运输安装及调试。 |  |  |
| 1.2.3 65寸广告屏（壁挂）：65 寸广告屏一体机，液晶面板。最低配置要求:处理器I3、内存4G、SSD 硬盘128G。可安装 win10操作系统，带网口、USB 口、HDMI接口，可支持横或竖安装，包运输安装及调试。 |  |  |
| 1.2.4 65寸广告屏（落地）：65 寸广告屏一体机，液晶面板。最低配置要求:处理器I3、内存4G、SSD 硬盘128G。可安装 win10操作系统，带网口、USB 口、HDMI接口，可支持横或竖安装，包运输安装及调试。 |  |  |
| 1.2.5 43寸橱窗双面广告屏：可支持横或竖两种安装方式，可安装win10操作系统，包运费安装及3年维修等 |  |  |
| 1.2.6 55寸3*3拼接屏：55寸3*3液晶拼接屏，3.5mm拼接缝，包含液压之架、拼接器等全套辅材，包运输安装调试。带一套输出音响喇叭。 |  |  |
| 1.2.7 55寸2*2拼接屏：55寸2*2液晶拼接屏，3.5mm拼接缝，包含液压之架、拼接器等全套辅材，包运输安装调试。带一套输出音响喇叭。 |  |  |
| 1.2.8 LED屏（户外P6）：户外P6全彩走字屏，包运输安装及壹年维保等。 |  |  |
| 1.2.9 营业厅透明屏：像素间距(mm) 3.91mm-7.81mm LED 1921 驱动IC 普刷16208N 16扫 物理密度 32768PX/m² 驱动方式 恒流驱动IC 亮度(cd/m²) 2000-2500CD/m² 透明度 75% 灰度等级 65536(15bit) 刷新频率(hz) ≥1920hz PCB板 4层，1.6厚度，建韬 接插件 3M镀金 防水等级 防泼溅IP12(防水灯，ic) nn 亮度调节 256级 视角 120° 观看距离(m) ≥4m 供电要求 输入电压DC5-3.5V/AC85-240V 平均功耗(w) 平均功耗120W/m² 峰值功耗(w) 最大功耗400W/m² 箱体尺寸(mm) 1000mm*500mm*65mm 重量(kg/ m²) 12kg 安装方式 吊装、固定安装 维护方式 前维护 防护等级 室内，不防水 屏体寿命(h) ≥100000小时 |  |  |
| 1.2.10 播放盒子：CPU：I5—3代及以上 电源：1*DC_IN DC头内直径为2.5mm，支持12V/19V； 主板满载功耗约60W，建议用12V7A以上电源 内存RAM：1*SODIMM插槽、4G及以上 存储ROM：标准SSD、128G及以上 网络功能：1*LAN接口、千兆网口，支持网络唤醒，PXE功能 显示功能：集成显卡 1*HDMI1.4接口 支持分辨率1920*1080@60Hz 1*VGA DB15接口 支持分辨率1920*1080@60HZ USB功能：USB3.0接口 声音功能：集成数字音频解码器，6声道高保真音频控制器 1*LINE_OUT接口 支持音频输出（绿色） 1*MIC_IN接口 支持麦克风输入（红色） 开关功能：1*PWR-GHO-SW按钮、开关按钮及系统硬件一键还原按钮 运行环境： 工作温度：-20℃~60℃； 工作湿度：5%~95%相对湿度，无冷凝 BIOS：支持上电开机，定时开机，远程开关机设备智能识别 操作系统：支持Windows 10，Linux |  |  |
| 1.3供应商资质要求 |  |  |
| 1.3.1供应商必须是独立法人机构，注册资金不少于1000万元人民币。成立5年以上，近三年财务稳健，可稳定提供服务。 |  |  |
| 1.3.2供应商须提供包括但不限于2022年至今与六大国有银行及十二家全国性股份制银行的与本项目相似的成功案例。提供不少于5个、合同金额100万元以上的金融行业的项目合同证明材料（须提供合同复印件至少包括合同首页、清单页、签署时间页和签字盖章页）。 |  |  |
| 1.3.3 供应商能提供完善的售后服务响应，保修期内，能提供7×24小时售后响应，售后响应时间低于6小时，具备处理应急突发情况能力。 |  |  |
| 二、报名要求 |  |  |
| 2.1在兴业银行开立对公账户，若中标本项目，则通过兴业银行对公账户结算该项目相关费用。 |  |  |
| 2.2充分理解我行项目需求并能够根据需求提供相应的服务。 |  |  |
| 2.3应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。 |  |  |
| 2.4未被“信用中国”网列入“重大税收违法案件当事人名单”、未被“中国执行信息公开网”列入“失信被执行人名单”、未被“中国政府采购网”列入“政府采购严重违法失信行为信息记录名单”、未被“国家企业信用信息公示系统”列入网站“严重违法失信企业名单”、在参加本次采购活动前3年内未出现重大违法违规行为，近三年在我行无不良行为记录，不在兴业银行供应商禁用/退出期内。 |  |  |

供应商须对报名信息和资料的真实性负责。如提供虚假材料，将取消报名资格并列入我行供应商黑名单。

- 供应商基础信息部分

| 基本信息项 | 基本说明 |
| --- | --- |
| 注册资金及实缴资本（万） | 注册资金： 万 实缴资金： 万 |
| 上一年度是否盈利 | 是/否 |
| 公司注册所在地 |  |
| 公司办公地址 |  |
| 是否可以在兴业银行开立对公账户，并承诺若中标本项目，则通过兴业银行对公账户结算该项目相关费用。（如无法在本行开户则将无法参与本行项目招标工作） | 是否已在兴业银行开立对公账户：是/否 若未开户，是否可以承诺若中标则在兴业银行开立对公账户并通过该账户结算该项目相关费用：是/否 |
| 公司法人 |  |
| 企业性质 | 国有企业/集体所有制/私营企业/中外合资企业/股份制企业 |
| 财务指标 | - 一、资产总额： - 二、营业收入：近三年营收 - 三、净利润等财务指标：近三年利润 - 四、最近两年来自兴业银行集团贡献的营业收入是否高于公司营收70%（含）：是/否 |
| 企业资质、认证 | 一、 二、 …… |
| 分公司名单 | 一、 二、 三、 仅列分公司名单，无需列子公司名单 |
| 公司员工数量 | *人（不含子公司人数） |
| 联系人信息 | 姓名： 职务： 手机： 邮箱地址： |
| 经营范围 |  |
| 负面信息 | 1.目标服务领域是否出现严重安全事件。 2.提供“信用中国-重大税收违法案件当事人名单”、“中国执行信息公开网-失信被执行人名单”、“中国政府采购网-政府采购严重违法失信行为信息记录名单”、“国家企业信用信息公示系统-严重违法失信企业名单”平台查询截图。 |

请提供：

- 1.公司章程（如有）

- 2.营业执照（事业单位法人证书或类似执业许可证）

- 3.公司法人身份证的原件扫描件

4.提供国家企业信用信息公示系统查询，为存续、在营、开业、在册、登记成立等正常企业状态的截图。

5.近三年经公司内部审核流程审定的财务会计报表（财务会计报表需至少包含资产负债表、现金流量表和利润表）原件扫描件或有效的企业资信证明材料（证明材料不全不予认可）。

6.提供“信用中国-重大税收违法案件当事人名单”、“中国执行信息公开网-失信被执行人名单”、“中国政府采购网-政府采购严重违法失信行为信息记录名单”、“国家企业信用信息公示系统-严重违法失信企业名单”平台查询截图。

# 第三部分 与本项目相关的案例情况

# 《2022-2024年度开展的银行业网点宣传屏幕设备集中框架采购项目》相关案例情况：

| 序号 | 甲方 | 合同名称 | 案例简介 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 例：建设银行 （甲方全称） |  |  | 查见本文档第四部分第*页 |
| 2 |  |  |  |  |

在此根据上述合所列合同清单依次附录合同证明材料。需包含合同首尾页，内容页及服务内容证明页的扫描件。

# 第四部分 详细介绍

## 一、公司简介

- 包括但不限于：公司全称，统一社会信用代码，公司类型，注册资本，法人代表姓名，企业网址，纳税人类型，员工数量，公司通讯地址及邮编，联系人及职务，联系人手机号码及电子邮箱地址，公司主营业务，分公司或办事处的详细地址和联系方式。

## 二、公司资质、认证等材料（扫描件）

- 包括但不限于：

- 1.行业资质认证。例如：质量管理体系认证，环境管理体系认证，职业健康安全管理体系认证等。

- 2.产品认证。如3C 认证，节能环保产品认证等。

- 3.技术能力介绍：①公司拥有的自主知识产权名称、数量（须提供扫描件作为证明），②行业内龙头企业排名或优质企业资质认证材料。

三、与兴业银行历史合作情况

| - 提供与兴业银行近两年采购合作情况，并说明是否在与兴业银行的历史合作期间出现违约或严重过失行为的情况说明。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 合作起止时间 | 合同名称 | 合同编号 | 兴业银行机构名称 | 与兴业银行历史合作期间出现违约或严重过失行为的情况说明（不限于近两年） |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |